Ручной механизированный инструмент и как с ним работать.

В настоящее время механизированный ручной инструмент находит чрезвычайно широкое применение во всех областях промышленности.

В соответствии с условиями работы механизированный ручной инструмент должен удовлетворять ряду требований:

- Масса ручного инструмента в сборе не должна превышать

- для инструментов общего назначения, используемых для работы при различной ориентации в пространстве - не более 5 кг;

- для инструментов специального назначения, используемых при выполнении работ вертикально вниз и горизонтально - не более 10 кг.

- Вес ручного инструмента или его частей, воспринимаемый руками оператора в процессе работы, не должен превышать 100 Н. Для сверл, используемых при разработке горных пород и некоторых других инструментов, допускается увеличение необходимой силы нажатия, но не более 300 Н. В случае превышения указанных норм необходимо применение поддерживающих устройств.

- Усилие нажатия не должно превышать для одноручной машины 100 Н, для двухручной - 150 Н.

- Температура поверхности рукояток ручных инструментов должна находиться в пределах от 21,5 до 43,5 град. C. Оптимальным является диапазон от 25 до 32 град. C.

- Ручные инструменты должны проектироваться для удержания их при работе только руками. Не допускается проектирование инструментов, для работы которых требуется приложение усилий нажатия другими частями тела (грудь, плечо, бедро и т.д.) или с прикреплением их частей к телу оператора.

- Рукоятки ручных инструментов, державок и т.п. должны быть покрыты виброизолирующим материалом, либо снабжены виброгасящими насадками.

- В конструкциях ручных механизированных инструментов, работа которых может сопровождаться значительным пылевыделением, должен быть предусмотрен встроенный пылевой отсос для подсоединения к пылевакуумной системе.

- Рабочее место должно быть оборудовано подстраиваемыми подставками для опоры оператора. При работах в неудобной позе, на коленях, следует использовать теплоизолирующие виброгасящие прокладки (наколенники, коврики из пористой резины и т.п.).

- Не допускается расположение обрабатываемых деталей на коленях.

- Хранение ручных инструментов целесообразно осуществлять на стеллажах, в специально отведенном месте, где также должно производиться их обслуживание и ремонт.

- Уровни шума и вибрации локальной должны соответствовать гигиеническим нормативам. При превышении предельно допустимых уровней вибрации и шума, работы должны проводиться с ограничением времени:

-  рациональное распределение работ с вибрирующими и виброопасными ручными инструментами в течение рабочей смены (режимы труда с введением регулярно повторяющихся перерывов);

- ограничение длительности непрерывного одноразового воздействия вибрации;

- использование регламентированных перерывов для активного отдыха и лечебно-профилактических мероприятий и процедур.

- Использование средств индивидуальной защиты: наушники/беруши, рукавицы, респираторы, очки/маски.

Согласовано:

И.О.Главного государственного санитарного врача

в Чкаловском районе г.Екатеринбурга,

в городе Полевской и в Сысертском районе

И.о. Нальника Южного Екатеринбургского отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области                                                                              Н.В.Шатова